root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel complex_yolov4_qat.xmodel \

>     --image bev_images_test/bev_000001.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : complex_yolov4_qat.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: complex_yolov4_qat.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000001.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,0.999]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-29.750,14.000]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-31.500,9.250]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-30.500,10.750]

Detections (3 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Car               0.998   407.0  213.1  23.0  62.9    +90.0°

2  Car               0.996   475.0  203.0  23.3  52.9   +123.7°

3  Car               0.982   400.0  146.0  21.0  49.1   +123.7°

Real-world coordinates (metres):

[1] Car: X=+32.5m  Y=+8.5m  W=1.9m  L=5.2m  Yaw=+90.0°

[2] Car: X=+33.3m  Y=+14.1m  W=1.9m  L=4.4m  Yaw=+123.7°

[3] Car: X=+38.0m  Y=+7.9m  W=1.7m  L=4.0m  Yaw=+123.7°

Saved : bev_000001_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel complex_yolov4_qat.xmodel     --image bev_images_test/bev_000003.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : complex_yolov4_qat.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: complex_yolov4_qat.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000003.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.1 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,14.000]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-25.500,12.250]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-24.250,10.750]

Detections (3 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Car               1.000   348.9  206.0  24.0  60.0     +0.0°

2  Car               0.998   300.1  370.0  24.0  60.0     +0.0°

3  Truck             0.816   493.6  250.0  39.6 144.1   +180.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Car: X=+33.1m  Y=+3.7m  W=2.0m  L=4.9m  Yaw=+0.0°

[2] Car: X=+19.6m  Y=-0.3m  W=2.0m  L=4.9m  Yaw=+0.0°

[3] Truck: X=+29.4m  Y=+15.6m  W=3.3m  L=11.8m  Yaw=+180.0°

Saved : bev_000003_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.1 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel complex_yolov4_qat.xmodel     --image bev_images_test/bev_000005.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : complex_yolov4_qat.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: complex_yolov4_qat.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000005.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,0.999]

DPU   : 140.1 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,13.500]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-25.250,12.750]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-26.750,11.000]

Detections (7 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Car               1.000   270.8  202.9  23.0  49.0     +0.0°

2  Car               0.999   270.8  148.3  23.0  49.0     +0.0°

3  Car               0.999   269.1   94.5  23.0  49.0     +0.0°

4  Car               0.999   380.2  136.6  21.0  63.0    +90.0°

5  Car               0.996   270.8  260.3  23.0  49.0     +0.0°

6  Car               0.995   270.2   27.0  23.3  41.2     +0.0°

7  Car               0.777   381.4   52.5  23.3  52.9    -90.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Car: X=+33.3m  Y=-2.7m  W=1.9m  L=4.0m  Yaw=+0.0°

[2] Car: X=+37.8m  Y=-2.7m  W=1.9m  L=4.0m  Yaw=+0.0°

[3] Car: X=+42.2m  Y=-2.9m  W=1.9m  L=4.0m  Yaw=+0.0°

[4] Car: X=+38.8m  Y=+6.3m  W=1.7m  L=5.2m  Yaw=+90.0°

[5] Car: X=+28.6m  Y=-2.7m  W=1.9m  L=4.0m  Yaw=+0.0°

[6] Car: X=+47.8m  Y=-2.8m  W=1.9m  L=3.4m  Yaw=+0.0°

[7] Car: X=+45.7m  Y=+6.4m  W=1.9m  L=4.4m  Yaw=-90.0°

Saved : bev_000005_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.1 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel complex_yolov4_qat.xmodel     --image bev_images_test/bev_000000.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : complex_yolov4_qat.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: complex_yolov4_qat.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000000.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.1 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,13.750]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-29.250,8.500]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-27.750,9.250]

Detections (3 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Cyclist           0.960   270.5  201.0  10.9  29.7     +0.0°

2  Car               0.622   283.0   83.0  18.1  41.2     +0.0°

3  Car               0.306   267.0  212.0  18.1  41.2     +0.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Cyclist: X=+33.5m  Y=-2.8m  W=0.9m  L=2.4m  Yaw=+0.0°

[2] Car: X=+43.2m  Y=-1.7m  W=1.5m  L=3.4m  Yaw=+0.0°

[3] Car: X=+32.6m  Y=-3.0m  W=1.5m  L=3.4m  Yaw=+0.0°

Saved : bev_000000_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.1 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel complex_yolov4_qat.xmodel     --image bev_images_test/bev_000006.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : complex_yolov4_qat.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: complex_yolov4_qat.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000006.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.1 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-31.750,11.500]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-27.500,12.500]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-26.750,10.500]

Detections (1 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Car               1.000   311.4  311.4  24.0  60.0     +0.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Car: X=+24.4m  Y=+0.6m  W=2.0m  L=4.9m  Yaw=+0.0°

Saved : bev_000006_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.1 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel \

>     --image bev_images_test/bev_000001.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000001.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,0.999]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-29.750,14.000]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-31.500,9.250]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-30.500,10.750]

Detections (3 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Car               0.998   407.0  213.1  23.0  62.9    +90.0°

2  Car               0.996   475.0  203.0  23.3  52.9   +123.7°

3  Car               0.982   400.0  146.0  21.0  49.1   +123.7°

Real-world coordinates (metres):

[1] Car: X=+32.5m  Y=+8.5m  W=1.9m  L=5.2m  Yaw=+90.0°

[2] Car: X=+33.3m  Y=+14.1m  W=1.9m  L=4.4m  Yaw=+123.7°

[3] Car: X=+38.0m  Y=+7.9m  W=1.7m  L=4.0m  Yaw=+123.7°

Saved : bev_000001_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image bev_images_test/bev_000000.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000000.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,13.750]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-29.250,8.500]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-27.750,9.250]

Detections (3 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Cyclist           0.960   270.5  201.0  10.9  29.7     +0.0°

2  Car               0.622   283.0   83.0  18.1  41.2     +0.0°

3  Car               0.306   267.0  212.0  18.1  41.2     +0.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Cyclist: X=+33.5m  Y=-2.8m  W=0.9m  L=2.4m  Yaw=+0.0°

[2] Car: X=+43.2m  Y=-1.7m  W=1.5m  L=3.4m  Yaw=+0.0°

[3] Car: X=+32.6m  Y=-3.0m  W=1.5m  L=3.4m  Yaw=+0.0°

Saved : bev_000000_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image bev_images_test/bev_000003.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000003.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,14.000]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-25.500,12.250]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-24.250,10.750]

Detections (3 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Car               1.000   348.9  206.0  24.0  60.0     +0.0°

2  Car               0.998   300.1  370.0  24.0  60.0     +0.0°

3  Truck             0.816   493.6  250.0  39.6 144.1   +180.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Car: X=+33.1m  Y=+3.7m  W=2.0m  L=4.9m  Yaw=+0.0°

[2] Car: X=+19.6m  Y=-0.3m  W=2.0m  L=4.9m  Yaw=+0.0°

[3] Truck: X=+29.4m  Y=+15.6m  W=3.3m  L=11.8m  Yaw=+180.0°

Saved : bev_000003_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image bev_images_test/bev_000006.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000006.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-31.750,11.500]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-27.500,12.500]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-26.750,10.500]

Detections (1 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Car               1.000   311.4  311.4  24.0  60.0     +0.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Car: X=+24.4m  Y=+0.6m  W=2.0m  L=4.9m  Yaw=+0.0°

Saved : bev_000006_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image bev_images_test/bev_000009.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000009.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,12.250]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-32.000,8.750]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-25.750,9.250]

Detections (3 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Pedestrian        0.995   277.8   96.8  11.0  15.0    -90.0°

2  Pedestrian        0.977   227.5  221.0  11.0  11.7   +180.0°

3  Pedestrian        0.560   234.2  221.8  11.0  11.7   +180.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Pedestrian: X=+42.0m  Y=-2.2m  W=0.9m  L=1.2m  Yaw=-90.0°

[2] Pedestrian: X=+31.8m  Y=-6.3m  W=0.9m  L=1.0m  Yaw=+180.0°

[3] Pedestrian: X=+31.8m  Y=-5.7m  W=0.9m  L=1.0m  Yaw=+180.0°

Saved : bev_000009_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image bev_images_test/bev_000023.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000023.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.1 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,12.750]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-32.000,12.500]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-29.250,11.750]

Detections (8 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Car               1.000   268.1  152.9  24.0  46.7    +14.0°

2  Car               0.998   268.1   88.9  24.0  60.0     +0.0°

3  Car               0.996   261.8  248.9  24.0  46.7    +14.0°

4  Car               0.991   316.5  260.0  23.3  52.9   -146.3°

5  Car               0.848   267.5  388.5  18.1  41.2   +180.0°

6  Van               0.687   263.0  249.5  23.3  41.2    +33.7°

7  Car               0.293   266.3  387.8  14.6  22.1   -116.6°

8  Pedestrian        0.246   396.5  101.8  11.0  15.0   +135.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Car: X=+37.4m  Y=-3.0m  W=2.0m  L=3.8m  Yaw=+14.0°

[2] Car: X=+42.7m  Y=-3.0m  W=2.0m  L=4.9m  Yaw=+0.0°

[3] Car: X=+29.5m  Y=-3.5m  W=2.0m  L=3.8m  Yaw=+14.0°

[4] Car: X=+28.6m  Y=+1.0m  W=1.9m  L=4.4m  Yaw=-146.3°

[5] Car: X=+18.1m  Y=-3.0m  W=1.5m  L=3.4m  Yaw=+180.0°

[6] Van: X=+29.5m  Y=-3.4m  W=1.9m  L=3.4m  Yaw=+33.7°

[7] Car: X=+18.1m  Y=-3.1m  W=1.2m  L=1.8m  Yaw=-116.6°

[8] Pedestrian: X=+41.6m  Y=+7.6m  W=0.9m  L=1.2m  Yaw=+135.0°

Saved : bev_000023_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.1 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image bev_images_test/bev_000023.npy --conf 0.5 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.5   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000023.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,12.750]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-32.000,12.500]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-29.250,11.750]

Detections (7 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Car               1.000   268.1  152.9  24.0  46.7    +14.0°

2  Car               0.998   268.1   88.9  24.0  60.0     +0.0°

3  Car               0.996   261.8  248.9  24.0  46.7    +14.0°

4  Car               0.991   316.5  260.0  23.3  52.9   -146.3°

5  Car               0.848   267.5  388.5  18.1  41.2   +180.0°

6  Van               0.687   263.0  249.5  23.3  41.2    +33.7°

7  Car               0.293   266.3  387.8  14.6  22.1   -116.6°

Real-world coordinates (metres):

[1] Car: X=+37.4m  Y=-3.0m  W=2.0m  L=3.8m  Yaw=+14.0°

[2] Car: X=+42.7m  Y=-3.0m  W=2.0m  L=4.9m  Yaw=+0.0°

[3] Car: X=+29.5m  Y=-3.5m  W=2.0m  L=3.8m  Yaw=+14.0°

[4] Car: X=+28.6m  Y=+1.0m  W=1.9m  L=4.4m  Yaw=-146.3°

[5] Car: X=+18.1m  Y=-3.0m  W=1.5m  L=3.4m  Yaw=+180.0°

[6] Van: X=+29.5m  Y=-3.4m  W=1.9m  L=3.4m  Yaw=+33.7°

[7] Car: X=+18.1m  Y=-3.1m  W=1.2m  L=1.8m  Yaw=-116.6°

Saved : bev_000023_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image bev_images_test/bev_000042.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000042.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,11.000]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-32.000,8.500]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-31.750,10.000]

Detections (2 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Cyclist           0.952   334.8  387.0  10.0  24.0    -14.0°

2  Cyclist           0.880   211.0  491.0   7.8  24.0    +14.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Cyclist: X=+18.2m  Y=+2.5m  W=0.8m  L=2.0m  Yaw=-14.0°

[2] Cyclist: X=+9.6m  Y=-7.6m  W=0.6m  L=2.0m  Yaw=+14.0°

Saved : bev_000042_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image bev_images_test/bev_000047.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── bev_000047.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,15.750]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-28.000,13.500]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-26.000,12.500]

Detections (4 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Car               1.000   347.3  302.0  24.0  60.0     +0.0°

2  Car               1.000   270.0  119.4  24.0  46.7     +0.0°

3  Car               1.000   272.0  291.8  24.0  60.0     +0.0°

4  Misc              0.923   267.0   38.5  18.1  41.2     +0.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Car: X=+25.2m  Y=+3.6m  W=2.0m  L=4.9m  Yaw=+0.0°

[2] Car: X=+40.2m  Y=-2.8m  W=2.0m  L=3.8m  Yaw=+0.0°

[3] Car: X=+26.0m  Y=-2.6m  W=2.0m  L=4.9m  Yaw=+0.0°

[4] Misc: X=+46.8m  Y=-3.0m  W=1.5m  L=3.4m  Yaw=+0.0°

Saved : bev_000047_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image calibration_data_1/calib_0001.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── calib_0001.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,11.250]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-28.750,9.250]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-25.250,10.500]

No detections above threshold.

Saved : calib_0001_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image calibration_data_1/calib_0002.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── calib_0002.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,1.000]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-30.500,15.250]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-21.750,7.250]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-25.750,12.250]

Detections (1 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Misc              1.000   268.1  108.1  24.0  36.4     +0.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Misc: X=+41.1m  Y=-3.0m  W=2.0m  L=3.0m  Yaw=+0.0°

Saved : calib_0002_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~# python3 run_on_board.py --xmodel compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel     --image calibration_data_1/calib_0005.npy --conf 0.3 --save_img

════════════════════════════════════════════════════════

Complex-YOLOv4 Inference on ZCU104 (B4096 DPU)

xmodel  : compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

images  : 1

conf_th : 0.3   nms_th : 0.5

════════════════════════════════════════════════════════

[DPU] Loading: compiled_qat_1/complex_yolov4.xmodel

[DPU] Input  : (1, 608, 608, 3)  fix_point=6  scale=64

[DPU] Output[0]: (1, 76, 76, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[1]: (1, 38, 38, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

[DPU] Output[2]: (1, 19, 19, 45)  fix_point=2  scale=0.250000

── calib_0005.npy ──────────────────────────

Input : (1, 3, 608, 608) | range=[0.000,0.996]

DPU   : 140.2 ms

Head[0] shape=(1, 45, 76, 76)  range=[-32.000,13.750]

Head[1] shape=(1, 45, 38, 38)  range=[-32.000,10.750]

Head[2] shape=(1, 45, 19, 19)  range=[-29.000,11.000]

Detections (1 found):

──────────────────────────────────────────────────────────────

#  Class             Score      cx     cy     w     h       Yaw

──────────────────────────────────────────────────────────────

1  Pedestrian        0.996   407.0  283.7  14.0  10.9   +180.0°

Real-world coordinates (metres):

[1] Pedestrian: X=+26.7m  Y=+8.5m  W=1.1m  L=0.9m  Yaw=+180.0°

Saved : calib_0005_det.png

════════════════════════════════════════════════════════

Processed 1 image(s)

Avg DPU  : 140.2 ms/frame  →  7.1 FPS

════════════════════════════════════════════════════════

root@xilinx-zcu104-20222:~#